演講題目:mini/micro led design and challenges for advanced displays

演講者:葉志庭教授

| Viewing distance D | Ppi minimum resolution @ angle 1.0 | Pixel size |
| --- | --- | --- |
| 0.50 | 17466.77 | 0.92 |
| 1.0 | 8731.88 | 1.83 |
| 3.0 | 2910.63 | 5.50 |
| 2.0 | 1746.38 | 9.16 |
| 10.0 | 873.19 | 18.33 |
| 20.0 | 436.59 | 36.65 |
| 30.0 | 291.06 | 54.98 |
| 50.0 | 174.64 | 91.63 |
| 70.0 | 124.74 | 128.28 |
| 100.0 | 87.32 | 183.26 |
| 150.0 | 58.21 | 274.89 |
| 200.0 | 43.66 | 366.52 |
| 250.0 | 34.93 | 458.15 |
| 300.0 | 29.11 | 549.78 |
| 500.0 | 17.46376 | 1454 |

人眼最大識別 PPI=1/觀賞距離(d) * tan(Snellen 視力表人眼分辨視角/人眼識別最小角)

Cow

以icp rie在led晶圓片蝕刻出所需micro led晶片尺寸

Coc 1

micro led的電極透過第一次轉移朝下，並使用雷射修組機去除壞點

Coc 2

透過第二次轉移，在coc2排列成最終產品需要的點間距

Mass transfer

透過巨量轉移技術將coc2上的micro led轉移至目標基板